傳統建築(含古蹟、歷史建築及其他等)修復工程自主評量表

附件1-1

96.05.21版

三、施工品質：

(一)混凝土、鋼筋(構)、模板等：(主要結構與設計不符情節重大者應列為丙等－辦法§8) 5.07.10.01準備工作 □5.07.10.01.01[-1,-2]構材未加設防護措施，或□防護措施不確實（木、石、彩繪、地坪、牆身、神龕等） □5.07.10.01.02[-1,-2]工作台板料寬度不足，或□板縫太大，或□走道坡度太陡，或□工作台上工具、材料置放未妥當 □5.07.10.01.03[-1,-2]保護棚架防雨、防日照、通風等功能不佳，或□棚架與地面固著處破壞原有地坪，或□破壞古蹟構造 □5.07.10.01.04[-1,-2]工料棚通風、防潮、防水、防火性能不佳，或□空間不足 □5.07.10.01.05[-1,-2]舊料存放處所未做防水、防潮、防曬、防蟲、防腐、防火及通風及保全考慮，或□考慮不周，或□施作不當 □5.07.10.01.06[-1,-2]舊料存放未作標示，或□標示不確實，或□脫落 □5.07.10.01.07[-1,-2]屋脊（垂脊）支撐保護方式不佳；或□施作過程不慎，造成脊飾斷裂等 □5.07.10.01.08[-1,-2]木料加工處所未做防水、防潮、防曬、防蟲、防腐、防火及通風考慮，或□考慮不周，或□施作不當 □5.07.10.01.99[-1,-2]其他準備工作施工缺失： 5.07.10.02解體清理施工 □5.07.10.02.01[-1,-2]解體清理過當或□不確實，或□未經研判即採用不當的工具或材料進行清理 □5.07.10.02.02[-1,-2]屋面、桁條、木構架、牆體、門窗、地坪、彩繪、剪黏、泥塑、雕刻等構材解體前，未做編號與文字、圖像紀錄，或□編號、紀錄不確實 □5.07.10.02.03[-1,-2]屋瓦或屋桁拆解前未施作保護措施，或□施作方式不當，造成結點損壞或構件掉落 □5.07.10.02.04[-1,-2]木構架拆解前未採取保護措施，或□施作方式不當，造成構件或彩繪、雕飾受損 □5.07.10.02.05[-1,-2]牆體拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成牆體傾倒、破壞或附屬物掉落損壞 □5.07.10.02.06[-1,-2]門窗拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成構件、玻璃、彩繪等受損 □5.07.10.02.07[-1,-2]地坪拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成原有材料破壞 □5.07.10.02.08[-1,-2]石雕、泥塑、剪黏拆解前未做保護措施，或□保護措施不當，或□未依規定翻模再塑 □5.07.10.02.09[-1,-2]解體清理過程材料及構造未依計畫作紀錄、研判及處理，或□紀錄□研判□處理不當 □5.07.10.02.10[-1,-2]各部位解體施作過程未作紀錄，或□紀錄不完整 □5.07.10.02.11[-1,-2]解體清理過程，未駐留檢查，或□檢查不確實 □5.07.10.02.12[-1,-2]解體清理完成，未對構件保存方式或發現資料進行綜合評估，□或評估不確實 □5.07.10.02.99[-1,-2]其他解體清理施工缺失： 5.07.10.03基礎、地坪、樓板工程 □5.07.10.03.01[-1,-2]臺基或牆之基礎施作品質不佳，如：□深度不足；□底部土壤不夯實；□卵石疊砌不實；□底部土壤無檢驗紀錄；□其他 □5.07.10.03.02[-1,-2]無試挖掘紀錄，或□紀錄不確實 □5.07.10.03.03[-1,-2]柱身與柱珠介面未設置適當榫卯；或□柱珠之材質、尺寸、形貌與圖說不符等 □5.07.10.03.04[-1,-2]地下埋藏物未紀錄並保存 □5.07.10.03.05[-1,-2]三合土地坪之材料配比未按規定，或□施作程序不當（如未依規定夯實），或□施作程序無查核紀錄 □5.07.10.03.06[-1,-2]室內外地坪材料品質不良；或□鋪作過程未依規定 □5.07.10.03.07[-1,-2]室內、外地坪鋪作之灰縫寬度過大，或□寬度未保持一致，或□鋪作不平整 □5.07.10.03.08[-1,-2]室外地坪洩水坡度施作不良 □5.07.10.03.09[-1,-2]排水溝或截水溝排水功能不良，或□無排水測試報告 □5.07.10.03.10[-1,-2]新作台階或樓梯之踏步級高、級深差異過大 □5.07.10.03.11[-1,-2]欄杆、扶手設施不良，有不穩固或安全之虞 □5.07.10.03.12[-1,-2]樓板修復施作有以下現象：□材料、構法與原有不同；剛度或穩定性不佳，或□未對基礎穩固與安全進行檢查，地坪沉陷處理，或□未處理樓版混凝土老化剝落，或□二樓以上樓版無天花管線配合方式 □5.07.10.03.99[-1,-2]其他基礎、地坪、樓版工程施工缺失： 5.07.10.04牆體及灰作工程 □5.07.10.04.01[-1,-2]牆體扶正時未作適當保護措施，或□施作方式不當造成損壞或□未依要求形式作灰縫處理 □5.07.10.04.02[-1,-2]砌體材料（磚材、石材、土埆等）品質、顏色、強度、尺寸等與規定不符 □5.07.10.04.03[-1,-2]新砌磚體或土埆牆體之角隅或不同方向牆體交接處無交丁處理 □5.07.10.04.04[-1,-2]斗砌牆體內部土埆或填充物不紮實；或□未依圖說規定 □5.07.10.04.05[-1,-2]修復或新砌牆體施作品質不良：如□牆面不平整；□灰縫寬度過大，或□寬度未能保持一致，或□灰縫未填實 □5.07.10.04.06[-1,-2]修復或新作編竹夾泥牆、板條灰泥牆、雨淋板之材料、編組、尺寸與原貌不同；或□施作程序未規定 □5.07.10.04.07[-1,-2]灰作材料品質不佳；或□前置處理未符合規定（如必須之養灰過程） □5.07.10.04.08[-1,-2]粉刷施工前牆面未清除表面雜質及保持適當溼度或□無清除表面雜質及保持適當溼度之查核紀錄 □5.07.10.04.09[-1,-2]粉刷前未依規定施作打底，或□粉刷表面不平整，或□粉刷後牆面產生龜裂，或□無查核紀錄 □5.07.10.04.10[-1,-2]牆面飾物、線腳施作材料、樣式、尺寸與原貌不符，或□與圖說規定不符 □5.07.10.04.11[-1,-2]既有牆體修復時，針對損壞、開裂部位未作適當處理（如：以適當材料修補裂痕、添加補強措施等。） □5.07.10.04.12[-1,-2]新作面磚或表面飾材有下列缺失：□不平整、□對縫不良、□有剝落或□有白華現象 □5.07.10.04.13[-1,-2]牆體未作傾斜與位移之紀錄，或□紀錄後有結構疑慮時，未進行處理。 □5.07.10.04.14[-1,-2]牆體有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備。 □5.07.10.04.15[-1,-2]外牆去漆處理時，藥劑處理方式與污水處理不符合規定 □5.07.10.04.16[-1,-2]牆面配合機電管線佈線之牆面裂縫未處理，或□未考慮安全 □5.07.10.04.17[-1,-2]修復後的灰作牆面未加防護，造成污損 □5.07.10.04.99[-1,-2]其他牆體及灰作工程施工缺失： 5.07.10.05大木作工作 □5.07.10.05.01[-1,-2]未作現場研判即抽換木料，或□抽換之木構件，尺寸、榫接方式與原樣不符合，或□未依圖說規定。或□留用木料標示不清楚或□留用木料未分類確實及墊高 □5.07.10.05.02[-1,-2]抽換或新作之木料有□嚴重撓曲、起翹，□多處乾裂，□腐朽等瑕疵或□現場木料發霉 □5.07.10.05.03[-1,-2]結構材修復時挖補深度太深，或□未以同質或相近木料修補，或□未按規定工法 □5.07.10.05.04[-1,-2]木構件接合未依規定繪製詳圖並經監造人員或建築師確認 □5.07.10.05.05[-1,-2]木構架組立前，未經監造人員及主要匠師簽認，或□組立過程未經核可，任意鋸除原有榫頭或構件部份長度使組立時無調整空間 □5.07.10.05.06[-1,-2]木構件組立時密合度不佳，或□校正時精度誤差值過大 □5.07.10.05.07[-1,-2]日式或西式木屋架修復時，□構材尺寸；或□結點作法與原有不同；或□未依圖說規定 □5.07.10.05.08[-1,-2]木構未作傾斜與位移之紀錄，或□紀錄後有結構疑慮時，未進行處理。 □5.07.10.05.09[-1,-2]木構有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備。 □5.07.10.05.10[-1,-2]木材抽換或新作之確認程序不完整確實 □5.07.10.05.11[-1,-2]木作金屬另件未做防鏽處理 □5.07.10.05.12[-1,-2]木桁與牆面接合處未做防腐處理 □5.07.10.05.99[-1,-2]其他大木作工作施工缺失： 5.07.10.06門窗、細木作及裝修工程 □5.07.10.06.01[-1,-2]門窗木料品質不符規定，有逾於規範之不方正、裂縫、結縫、結疤、腐蛀等現象 □5.07.10.06.02[-1,-2]門窗大小、樣式、位置與原貌相異，或□與圖說不符 □5.07.10.06.03[-1,-2]門窗修復品質不良（如大小不一、稜角、弧度不均、接縫不密等狀況）。 □5.07.10.06.04[-1,-2]新作門窗裝設有缺失：□裝設不良、□無塞水路或□台度上緣傾斜坡度不足 □5.07.10.06.05[-1,-2]五金、配件之材質、尺寸、形式與圖說規定不符 □5.07.10.06.06[-1,-2]使用環氧樹脂施作不當：□接著厚度過大、□材料配比不當、□灌注範圍未清除乾淨或□於初凝時間有移動情況 □5.07.10.06.07[-1,-2]雕刻圖案之形貌、尺寸與原貌相異，或□有接合部不牢固等現象 □5.07.10.06.08[-1,-2]雕刻漆畫之形狀未做精準描本。 □5.07.10.06.09[-1,-2]雕刻榫口紀錄不確實，或□未依規範施作 □5.07.10.06.10[-1,-2]未依規定施作樣品，或□未依規定繪製必要施工詳圖 □5.07.10.06.11[-1,-2]天花修復做法及形貌與原貌相異，或□與圖說不符。 □5.07.10.06.12[-1,-2]門窗構件未作傾斜與位移之紀錄，或□紀錄後有結構疑慮時，未進行處理 □5.07.10.06.13[-1,-2]門窗構件有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備 □5.07.10.06.14[-1,-2]門窗需進行校正拆卸重組時，未依原樣榫頭接裝 □5.07.10.06.15[-1,-2]未對天花板檢修口位置與細部處理 □5.07.10.06.16[-1,-2]門窗檢修未作緊密性與防水、防風性能處理 □5.07.10.06.99[-1,-2]其他門窗、細木作及裝修工程施工缺失： 5.07.10.07屋頂工程 □5.07.10.07.01[-1,-2]屋架與牆體或柱接合部位施作不良，如：□螺帽未鎖緊；□錨定螺栓未固定；□接榫鬆動 □5.07.10.07.02[-1,-2]堪用屋瓦構作未作保護，或□保護不當 □5.07.10.07.03[-1,-2]屋瓦（筒板瓦、文化瓦、銅板瓦、石板瓦等）材質、顏色、尺寸形式、強度等與設計書圖不符 □5.07.10.07.04[-1,-2]防水層施作前雜物清除不確實，或□無雜物清除檢驗紀錄，或□施作不良 □5.07.10.07.05[-1,-2]防水層施作前雜物清除不確實，或□施作不良（如：屋脊規帶處處理不良、搭接長度不足，接口重疊高低方向不對等） □5.07.10.07.06[-1,-2]防水單元重疊處未依規定由低往高鋪設 □5.07.10.07.07[-1,-2]瓦槽平順度不佳；或□屋面試洩排水，殘留餘瓦槽中，且整體試水有漏水現象 □5.07.10.07.08[-1,-2]望板（磚、瓦）上，未依圖說施作防護層，或□苫背不確實 □5.07.10.07.09[-1,-2]瓦片鋪設方式與圖說不符；或□鋪設密度不當 □5.07.10.07.10[-1,-2]未注意瓦片新料、舊料之處理情形 □5.07.10.07.11[-1,-2]屋瓦施作未完成應作試水測試，或□未進行補救 □5.07.10.07.12[-1,-2]未依防水施作之程序與測水步驟施作 □5.07.10.07.13[-1,-2]留用瓦片清潔不確實 □5.07.10.07.14[-1,-2]留用瓦片（尺寸、厚度）不同時，未確實分類 □5.07.10.07.15[-1,-2]原有正脊與新作屋面界面處理不良，斷裂之正脊、垂脊未做適當處理 □5.07.10.07.99[-1,-2]其他屋頂工程施工缺失： 5.07.10.08彩繪 □5.07.10.08.01[-1,-2]彩繪新作，圖樣、色彩未依規定進行各階段試作並經審核，或□需保留之部分無表面塵土清潔、清洗之試作紀錄，或□施作方式不佳造成彩繪破壞 □5.07.10.08.02[-1,-2]彩繪新作，放樣位置、尺寸與原有不符。或□經清洗後無現況影像紀錄，或□未做原樣1：1描繪 □5.07.10.08.03[-1,-2]彩繪材料之顏色、材質與原貌不符，或□未依圖說規定，或□舊有部分補筆方式不佳，或□補筆材料未使用可逆性材料。 □5.07.10.08.04[-1,-2]舊有斑剝彩繪未做適當處理 □5.07.10.08.05[-1,-2]彩繪修補或新作，程序未依圖說規定，或□彩繪、剪黏、漆作去污處理破壞原有彩繪等，或□彩繪新作前未作原尺寸打樣 □5.07.10.08.99[-1,-2]其他彩繪施工缺失： 5.07.10.09 剪黏、交趾陶 □5.07.10.09.01[-1,-2]剪黏或交趾陶修復前未將可能之損傷部位包紮防護，或□無現況影像紀錄，或□紀錄不實 □5.07.10.09.02[-1,-2]剪黏或交趾陶修復前未依規定進行各階段試作，或□色彩、形狀與設計圖說不符，或□缺施工要領，或□施作現況與施工要領不符 □5.07.10.09.03[-1,-2]剪黏或交趾陶修復、新作之接合工法與規定不符，接合部位有鬆動現象，或□剪黏素材樣品未核可 □5.07.10.09.04[-1,-2]脊飾接合工法與原工法或圖說規範不符，或□接合部位有鬆動現象，或□固定線材未採用不鏽鋼材質 □5.07.10.09.05[-1,-2]脊飾細部修飾與原貌或圖說規範不符，或□素材剪製與舊有差異過大，或□舊有底層已風化或浮動部分 □5.07.10.09.06[-1,-2]保存或清除不徹底，或□修復程序未逐堵逐件依序施作 □5.07.10.09.07[-1,-2]已脫落或風化模糊不清或新作部份1：1樣稿未核可，或□未依核可式樣施作 □5.07.10.09.08[-1,-2]剪黏或交趾陶材料陶片之色澤厚度品質不合適 □5.07.10.09.09[-1,-2]剪黏或交趾陶泥塑之穩固性不足 □5.07.10.09.99[-1,-2]其他剪黏或交趾陶施工缺失： 5.07.10.10 漆作 □5.07.10.10.01[-1,-2]漆作修復前未依規定進行各階段試作，或□漆畫顏色、成分與原貌或圖說規定不符，或□木構件裂縫、地仗處理未依傳統做法或與圖說規定不符 □5.07.10.10.02[-1,-2]漆作次數與各層塗法未依圖說規定，或□漆作次數與各層塗法無檢驗紀錄 □5.07.10.10.03[-1,-2]油漆新作之成分、顏色與原成分或圖說規定不符 □5.07.10.10.04[-1,-2]去漆材料傷害原材料且殘留藥劑，或□未送審核准即先行施作 □5.07.10.10.05[-1,-2]去漆方式不當，破壞原有材質，或□漆作處理幾底幾度之處理未按程序施作，或□油漆出廠標示不明 □5.07.10.10.06[-1,-2]施工時未作好磚牆體、地坪或構件防護 □5.07.10.10.99[-1,-2]其他漆作施工缺失： 5.07.10.11生物、微生物劣化防治工程 □5.07.10.11.01[-1,-2]使用藥劑不符環保要求或□無出廠或進口證明 □5.07.10.11.02[-1,-2]舊木料防治施作不符規定 □5.07.10.11.03[-1,-2]新作構件白塞法未遵守加工後再處理原則，或□處理過程與規範或圖說規定不符（如未做前後乾燥處理等），或□無全程施工紀錄，或□紀錄不確實 □5.07.10.11.04[-1,-2]舊木料防治施作無檢驗紀錄 □5.07.10.11.05[-1,-2]新木料防治施作不符規定，或□無施作後檢驗紀錄 □5.07.10.11.06[-1,-2]舊木料未依核可內容施作，或□無全程施工紀錄，或□紀錄不確實 □5.07.10.11.07[-1,-2]防治處理人員不符規範要求，或□未做查核紀錄 □5.07.10.11.08[-1,-2]未做區域施作完成紀錄表 □5.07.10.11.09[-1,-2]阻絕帶施作不符規定 □5.07.10.11.10[-1,-2]定期回測計畫未送審，或□定期回測不確實 □5.07.10.11.11[-1,-2]阻絕帶施作無檢驗紀錄 □5.07.10.11.99[-1,-2]其他防治工程施工缺失： 5.07.10.12文物及發現物之處理 □5.07.10.12.01[-1,-2]無文物清點紀錄（倘無文物須有古蹟所有權人切結紀錄），或□無施工前現況影像紀錄，或□無現況雜物、環境初步清理施工中影像紀錄 □5.07.10.12.02[-1,-2]文物或發現物未作防護，或□防護措施不當 □5.07.10.12.03[-1,-2]文物或發現物移置暫時存放時，未作防護措施，或□防護措施不當 □5.07.10.12.99[-1,-2]其他文物及發現物之處理缺失：

(二)材料設備檢驗與管制：(主要材料設備與設計不符情節重大者應列為丙等－辦法§8) 5.10.18傳統建築(含古蹟、歷史建築及其他等)修復工程材料： 5.10.18.01木材 □5.10.18.01.01[-1,-2]新木料無樹種、材質、產地等有關木材證明文件，或□未依規範進行必要之力學強度檢測，或□檢驗頻率不足 □5.10.18.01.02[-1,-2]無含水率檢測紀錄，或未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 5.10.18.02磚、瓦、石材、土角、面磚、剪黏用陶 □5.10.18.02.01[-1,-2]無出廠或產地證明文件，或□外觀形式尺寸檢驗合格文件 □5.10.18.02.02[-1,-2]未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 5.10.18.03灰、三合土、苫背材 □5.10.18.03.01[-1,-2]無配比紀錄，或□無試驗紀錄 □5.10.18.03.02[-1,-2]未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足 5.10.18.04油漆 □5.10.18.04.01[-1,-2]無出廠或產地證明文件，或□外觀形式尺寸檢驗合格文件 □5.10.18.04.02[-1,-2]未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 □5.10.18.99[-1,-2]其他材料檢驗審查紀錄缺失：